- 云南省第一人民医院医疗废物综合管理项目采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通医废车 | 8 | 辆 | 容量660L，高密度HDPE材质（黄色），防渗漏、防刺穿，底部带排水阀，采用实心橡胶轮（两个万向轮，两个定向轮）。 |  |
| 2 | 固定式智能医废秤 | 1 | 台 | 具备医疗废物称重、 打印、扫描（有线无线扫描枪）、数据传输等功能。 |  |
| 3 | 便携式回收终端（PDA） | 10 | 台 | 具备医疗废物收集、打印、扫描、数据传输、定位等功能。要求方便携带，与普通医废车配合，完成医废收集全流程功能。（含服务期内） |  |
| 4 | 便携式蓝牙电子秤 | 10 | 台 | 量程：60Kg，精度：0.01Kg ，通讯方式：蓝牙4.0以上。配合便携式回收终端（PDA）使用。 |  |
| 5 | 物联网卡 | 14 | 张 | 服务期内提供流量网络。 | PDA10台+固定式智能医废称4台 |
| 6 | 监控摄像头 | 7 | 个 | 400万像素、广角 |  |
| 二、耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 打印标签纸（100张／卷） | 不少于6600 | 卷 | 用于打印医疗废物标识及二维码，须做防水处理。 |  |
| 2 | 其他所需耗材 |  |  | 科室交接点及人员二维码及系统运行过程中其他所需耗材。 |  |
| 三、技术（售后）服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术（售后）服务 | 3 | 年 | 实现医院产生的医疗废物、污水处理量、未被污染输液瓶（袋）重量数据实时收集、上报，形成报表等功能。 服务期内提供设备全免费保修、需定期更换的配件免费更换等。 具有稳定的、人员结构合理的专业技术团队（昆明地区），提供7×24小时技术响应服务，对于各类故障在2小时内做出明确响应和安排，6小时赶到项目现场，24小时解决问题。 安排技术人员每周巡检，主动排除故障，提供高质量、可持续的运维服务。 |  |
| 2 | 原有设备维保及运维 | 3 | 年 | 保障设备与所配套系统的可靠连接与协同工作，确保设备持续稳定运行。 负责储备常用备品备件，以便在硬件故障时快速更换，从而缩短停机时间，保障设备持续稳定运行。所有备件须为原厂全新或经原厂认证的合规部件。 原有设备明细：固定式智能医废秤（3台）、监控摄像头（2个，含硬盘录像机、监控硬盘；该设备为生态环境厅安装）。 |  |

- 软件系统技术规范要求

软件系统技术规范要求

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1.数据接入总体要求 | 信息化管理系统必须符合云南省卫健委、省生态环境厅发布的接口标准、数据规范、信息标识规范和预警触发机制要求。中标人负责完成医院内医疗废物监管信息系统、污水在线监测系统搭建工作，并具备接入省级监管信息平台、院内系统的条件。 |
| 2.数据规范 | 2.1 医疗废物信息化管理系统应贯穿从分类收集、交接、转运、箱袋关联、入暂存地、出暂存地、数据传输、溯源管理的全运转流程。医疗废物须具备唯一溯源码，出医疗机构的周转箱须具备唯一溯源码，应符合省级平台统一编码规则要求，作为追溯的凭据。系统数据应体现医疗废物流转全过程，包含内容不得少于：医疗废物产生科室、种类、重量、数量、交接情况、转运路线、出入库、集中处置、所有经办人、时间等信息。污水在线监测指标数据实时采集，对采集数据进行各维度统计分析。 |
|  | 2.2分类管理 系统应适用于五大类别医疗废物(感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物)分类管理。可根据国家及医院相关要求，对医疗废物进行细化管理，如通过系统实现对特殊感染性废物、胎盘、血袋及使用后未被污染的输液瓶(袋)等进行精细化管理，形成闭环管理体系（备注：可根据医院需求针对不同种类医废进行细化管理）。 |
|  | 2.3收集及交接管理 收集人员可使用智能转运车或收集终端，通过采集医疗废物唯一溯源码获取信息。收集人通过系统进行分类称重与科室工作人员当面扫描交接等收集作业，双方对医疗废物信息、产生科室、交接时间、交接人姓名等关键信息核对确认后进行责任交接，打印标签张贴至医疗废物包装袋上。标签的内容至少包括：医疗废物产生单位、科室、时间、类别、收集人、交接人及其他需要的特别说明等。实时上传信息至系统。 |
|  | 2.4转运管理 医疗废物交接后，通过转运工具转运至暂存间，系统对转运工具或收集终端应有定位(追溯到人)追踪功能，收集过程和行车影像可自动录像并上传云端。支持按收集人员、时间等参数进行转运路径查询。 |
|  | 2.5箱袋关联 系统可对医疗废物进行逐袋和周转箱体关联，绑定上传各袋及各箱体关联信息。 |
|  | 2.6入库管理 医疗废物转运至暂存地后,进行扫码称重入库。入库信息至少包含入库人、入库交接人、入库时间、入库数量及重量等。 |
|  | 2.7出库管理 通过对出库的医疗废物进行扫码和复核,再次核对医疗废物信息，完成医疗废物出库操作。出库信息至少包含出库人、转运人信息、处置公司信息、转运车辆信息、出库时间、出库数量重量等。医疗废物出库时，应及时将出库信息的具体内容上传，并形成可打印的电子版转运联单。 |
|  | 2.8数据传输 对于以上各项操作流程中涉及的数据信息,支持无线网络或离线上传的传输方式，实时将操作数据上传至系统,实现数据的自动采集传输，且所有被获取数据一旦进入系统则不可随意更改。严格按照平台接入操作指南，将数据实时上传至省级医疗废物监管信息平台。 |
|  | 2.9溯源管理 可通过扫描溯源码，获取各袋医疗废物及各周转箱的流转信息，包括来源、种类、重量、时间、转运路线及之前所有经办人的信息等，并可查看周转箱与医疗废物包装袋的关联信息。 |
| 3.统计监管功能 | 3.1统计分析 系统应具备医疗废物多维度统计查询功能（包括但不限于：可根据科室、时间、种类、楼宇、人员等进行统计查询）。根据医院需求，可自定义查询数据、统计报表和异常记录等，并对数据进行相应的统计分析。 |
|  | 3.2预警 出现重量、时间、操作、库存及人员等信息异常的情况，通过PC网页端、手机端（APP及小程序）、短信等方式发出预警，预警阈值可在系统中自行设定。(如预警条件设定为:收集后8小时未入库、入库48小时内未出库等)。 |
|  | 3.3权限管理 可对相关科室及人员，实行数据查看、操作分级授权制度。 |
|  | 3.4数据管理 系统具备数据、监控视频储存（服务期结束后1年内可查）、自动备份与恢复等功能；可通过 PC网页端、手机端（APP及小程序，包括安卓版和iOS版本）实时查看系 统数据。系统应具备数据批量导出，并自动生成电子版可打印；系统中的所有信息和数据应严格保密；具备与政府相关监管平台、院内系统对接端口（预留）。 |