# 设备清单及技术参数

## 2号门诊楼20楼多功能会议室LED显示屏设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 生产商名称 | 数量 | 单位 | 技术参数（本技术参数是医院现有设备参数的介绍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED电子屏（主屏） | SV2.5 | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 43 | 平方米 | 主屏: 1.像素间距≤2.5mm，像素点密度≥160000/㎡;2.模组尺寸320×160×15mm，显示净尺寸（宽）10240mm×（高）4160mm，显示尺寸允许正负偏离1%，物理分辨率不低于（宽）4096点×（高）1664点等；采购标的数量：主屏一块（42.5984㎡），副屏一块（3.2256㎡），无线演示系统2套及其他相应产品附件；模组平整度：≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.15；白平衡亮度≤600-800cd/㎡，亮度均匀性≥97%（6500K，校正后），色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值；对比度5000:1，视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；刷新频率≥3000HZ，换帧频率：50&60HZ；灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度；峰值功耗≤330W/㎡，平均功耗≤110W/㎡；寿命典型值≥50000小时； |
| 2 | LED电子屏(副屏) | SV2.5 | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 3 | 平方米 | 主屏: 1.像素间距≤2.5mm，像素点密度≥160000/㎡;2.模组尺寸320×160×15mm，显示净尺寸（宽）10240mm×（高）4160mm，显示尺寸允许正负偏离1%，物理分辨率不低于（宽）4096点×（高）1664点等；采购标的数量：主屏一块（42.5984㎡），副屏一块（3.2256㎡），无线演示系统2套及其他相应产品附件；模组平整度：≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.15；白平衡亮度≤600-800cd/㎡，亮度均匀性≥97%（6500K，校正后），色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值；对比度5000:1，视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；刷新频率≥3000HZ，换帧频率：50&60HZ；灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度；峰值功耗≤330W/㎡，平均功耗≤110W/㎡；寿命典型值≥50000小时； |
| 3 | LED电子屏（副屏） | SV2.5 | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 3 | 平方米 | 主屏: 1.像素间距≤2.5mm，像素点密度≥160000/㎡;2.模组尺寸320×160×15mm，显示净尺寸（宽）10240mm×（高）4160mm，显示尺寸允许正负偏离1%，物理分辨率不低于（宽）4096点×（高）1664点等；采购标的数量：主屏一块（42.5984㎡），副屏一块（3.2256㎡），无线演示系统2套及其他相应产品附件；模组平整度：≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.15；白平衡亮度≤600-800cd/㎡，亮度均匀性≥97%（6500K，校正后），色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值；对比度5000:1，视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；刷新频率≥3000HZ，换帧频率：50&60HZ；灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度；峰值功耗≤330W/㎡，平均功耗≤110W/㎡；寿命典型值≥50000小时； |
| 4 | 数据发送盒 | SM600-1 | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 5 | 台 | 灰度等级:65536级灰度；高刷新频率； 智能连接功能;支持一台电脑带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放，具有温湿度采集； 单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点； 双USB2.0高速通讯接口； 支持多发送器任意拼接级联，严格同步；支持亮度和色温调节； 支持不同信号输入，1*DVI，1*HDMI，1*HDMI LOOP；支持专用租赁软件ISET,标定标序，快速设置连接图，打印连接图，快速修缝 |
| 5 | 数据接收卡 | LYD-R16 | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 156 | 张 | 控制点数256*512灰度等级:65536级灰度；高刷新频率；所有设置通过电脑设置;支持一台电脑带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换，具有温湿度采集，支持逐点亮色度校正，每颗灯都有色度校正系数，支持配置文件回读； 支持温度监控； 支持网线通讯状态检测； 单卡16路排线输出，支持32组RGB信号并行输出 支持高灰度高刷新； 支持逐点亮色度校正； 支持不架摄像机快速修缝 支持逐点亮色度校正； 超大带载最大支持128x1024，最佳带载：128x512； |
| 7 | 专用电源 | CAT5E | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 161 | 块 | 输入电压:220; 输出功率:200W; 输出电压:5V; 工作效率:85%; 工作温度:0-40℃@100%, -10%@80%, 50℃@60%; 储存环境:-20℃～+85℃,20%～95%RH 散热方式:空气自然对流冷却。 |
| 8 | 钛金包边 | 5V40A | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 44 | 米 | 专为显示屏定制的不锈钢钛金包边 不锈钢厚度1.0mm 颜色可根据用户要求定制 |
| 9 | 屏体钢结构 | 不锈钢1mm | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 49 | 平方米 | 设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2003； 施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2012； 验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 |
| 10 | 配电柜 | 60KW | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 1 | 台 | 柜体材质：加厚冷轧钢板； 防水等级：IP65； 产品特点：具有过载、过流、过压、短路保护； 包含5V开关电源; 配电柜具备过压.过流.欠压.短路.断路以及漏电保护措施； |
| 11 | 多功能卡 | F300-1 | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 1 | 台 | 使用RS232串口或千兆网口通信 支持用网口级联在接收卡之间或最后 具有定时功能，可以替代定时器和延时器 支持配电箱温度检测 支持配电箱湿度检测 支持音频输出 支持接4路光探头实现自动亮度调节 支持外接温湿度模块 支持8路电源开关控制 |
| 12 | 控制计算机 | M6603D | 联想（北京）有限公司 | 1 | 台 | 联想扬天M6603D CPU:I5-8500 内存：4G 硬盘：1TB 显卡：支持4K输出 液晶显示屏：21.5寸 |
| 13 | 系统软件 | Player | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 1 | 套 | 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、天气、计时、温湿度、网页、采集卡、摄像头、拷贝窗等； 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 页面支持一个或多个窗口； 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 可实现多台异地显示屏同步播放； |
| 14 | 视频拼接器 | DB-VWC2- DM300E | 利亚德（深圳）光电有限公司 | 1 | 台 | 1、 标准机架式设计，运营级专业图形处理器机箱，纯硬件架构, 模块化插卡式设计，内部无操作系统，输入输出板卡、控制卡可热插拔。 2、输入信号可在LED大屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示。 3、设备具备7X24小时长时间连续开机工作能力，便于对拼接处理器的管理，支持远程对拼接处理器的开关机控制。 4、支持在输出图像上叠加输出通道号显示，支持对输入信号读取分辨率。 5、支持窗口布局保存至设备，支持不少于256个单屏场景且不少于256个全局场景。 6、支持无极缩放，画面缩小后，LED大屏显示依然清晰。 7、输入输出支持60HZ图像处理不丢帧，在信号切换时，切换时间低于30ms。 8、在控制网络内支持电脑、平板、手机对拼接处理器的控制，PC客户端支持WindowsXP、Windows7、Windows10操作系统，移动端支持Windows、ios、Android等操作系统。 9、支持设备生产信息的查询、设备固件版本在线查询，支持上传许可文件，以控制设备的使用期限。 10、多组屏管理，支持多组拼接墙同时控制，多组屏的数量不受限制。 11、支持在不增加外部设备的情况下，支持在大屏上显示条幅，条幅布局可选，内容可编辑，背景颜色及透明度可调整，字体类型、大小、颜色可配。 12、提供8路输入接口（4路HDMI，4路4K-DP），8路输出接口。（大屏可同时显示10窗口，带LED虚拟条屏） |

## 2号门诊楼20楼多功能会议室扩声设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 生产商名称 | 数量 | 单位 | 技术参数（本技术参数是医院现有设备参数的介绍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声音箱 | NFD KARA28 | 广州泽田音响设备有限公司 | 8 | 只 | 型 号 二路二分频垂直线性阵列音箱 频 响 55Hz-20kHz -10dB 单 元 2 x 8.0 英寸 低音单元 16欧 1 x 3.0 英寸 钕磁高音单元 8欧 功 率 低频：450瓦 ( 最大 900瓦 ) 高频：80瓦 ( 最大 160瓦 ) 最大声压(SPL) 全频：139 分贝(峰值) 标准阻抗 低频：8 欧姆 高频：8 欧姆 覆盖角度 110度（固定）* 0度-10度 -6dB 插 座 2 x NEUTRIK NL4 配 件 吊挂系统 |
| 2 | 次低音音箱 | NFD 18B | 广州泽田音响设备有限公司 | 2 | 只 | 型 号 SB18 可吊挂超低频音箱 频 响 32Hz-250Hz -10dB 单 元 1 x 18 英寸铁氧体低音单元 功 率 低频：700瓦 ( 最大 1400瓦 ) 最大声压(SPL) 全频：136 分贝(峰值) 标准阻抗 低频：8 欧姆 插 座 2 x NEUTRIK NL4 配 件 吊挂系统 |
| 3 | 返听音箱 | NFD TD212M | 广州泽田音响设备有限公司 | 2 | 只 | 系统类型:两单元一路二分频音箱 频率响应:55 Hz - 19 kHz 功率:350W /1400W 标称阻抗:8 Ω 灵敏度:96dB 最大声压级:121dB 覆射角度:90° x 50° 单元配置:1x12" 65mm音圈 1x1“(25mm)喉口/ 1.75”(44mm)音圈，钛模压缩驱动器 连接方式:2 x NL4 吊挂点:NO 箱体材质:15mm桦木夹板 表面处理:水性点漆 |
| 4 | 功率放大器（主扩） | NFD F10000Q | 广州泽田音响设备有限公司 | 2 | 台 | 技术参数 8Ω立体声功率：4X1350W 4Ω立体声功率：4X2100W 2Ω立体声功率：4X2500W 8Ω桥接功率：2X4200W 4Ω桥接功率：2X5000W 频率响应(+0/-0.3dB,1W/8Ω)：20Hz-34KHz 总谐波失真 20 Hz-20 kHz 1W：<0.1% 信噪比：>112dB 通道分离度(串音)1 kHz：>70dB 输入连接器：XLR母 输出连接器：Speakon座 输入阻抗：20KΩ平衡 电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护 电源规格：交流220V(±10%) 50-60Hz |
| 5 | 功率放大器（次低） | NFD F1650 | 广州泽田音响设备有限公司 | 1 | 台 | 技术参数 8Ω立体声功率：2X1600W 4Ω立体声功率：2X3000W 2Ω立体声功率：2X4500W 8Ω桥接功率：6000W 4Ω桥接功率：9000W 频率响应(+0/-0.3dB,1W/8Ω)：20Hz-34KHz 总谐波失真 20 Hz-20 kHz 1W：<0.1% 信噪比：>112dB 通道分离度(串音)1 kHz：>70dB 输入连接器：XLR母 输出连接器：接线柱 输入阻抗：20KΩ平衡 电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护 电源规格：交流220V(±10%) 50-60Hz |
| 6 | 功率放大器（返听） | NFD F-850 | 广州泽田音响设备有限公司 | 1 | 台 | 技术参数 8Ω立体声功率：2X750W 4Ω立体声功率：2X1200W 8Ω桥接功率：2400W 总谐波失真@4Ω 1kHz：<0.01% 20Hz-20kHz：<0.03% 信噪比：-103dB 输入共态抑制比：>80dB 阻尼系数：> 200 @ 8Ω 输入灵敏度：0.775(0dB) 1.22V 1.6V 频响范围：20Hz－20Khz +0/-0.5dB 输入阻抗：20KΩ平衡 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、过热、射频、超低频保护 电源规格：交流220V @ 20AMPS |
| 7 | 音频处理器 | NFD DC48 | 广州泽田音响设备有限公司 | 2 | 台 | 1.24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理 2.输入处理部分包含增益、静音、噪声门、高切、低切、8个参量均衡、相位、延时等8个处理单元 3.输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时等7个处理单元 4.所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配 5.所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE 6.所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/Oct至- 48dB/Oct可选。频点20Hz-20kHz连续可调 7.所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调 8.所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调 9.所有延时模块都具有高达682ms的延时时间 10.任意通道之间参数设置可以自由复制 11.内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声、白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调 12.2*20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，独特的一键到位操作方式，使用户的操作更方便、快捷 13.32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有密码保护功能 14.配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制 15.可以通过RS485方式实现多达256台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制 |
| 8 | 电源管理器 | NFD | 广州泽田音响设备有限公司 | 4 | 台 | 技术特性： 会议室管理员身份识别多用户权限管理、采用生物识别技术、身份认证提高设备使用的安全性 最大输入电流：30A 单路最大输出电流：10A，12路电源输出端口 工作电压：220V/50-60Hz 总功率：可达2500W 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） 输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。前面2后面板8个受控万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒 ，每通道带开关指示灯1个，能单路控制，一路控制一个指示灯 继电器：宁波松乐牌(原厂正品) 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 变压器：A&C原厂正品 电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 电压显示表：数字显示电压表 机箱高度：1U （符合机柜按照标准） 开关：空气开关 受控功能：有的 遥控功能：无 联机支持：有 滤波器：电容滤波 |
| 9 | 主控机（内置视像） | JDS CH-2206 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，符合IEC60914国际标准、符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 智能会议主机采用4.3"TFT触控屏分辨率480*272 、无机械按键、控制迅速、定位精准，可脱离电脑完成系统所有设置，提高安装调试效率； 支持自定义中控系统程序上传与控制，可采用会议主机4.3"TFT触控屏进行对中控系统集中控制与管理； 系统装备高性能32位ARM Cortex A8工业级嵌入式处理器、800MHz主频、512M内存，运行速度更快； 采用超五类网线带屏蔽线缆，传输距离达250米，同时传输64种语言，可有效避免 防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 具备5路单元输出，支持连接150台单元，支持512台扩展主机，通过扩展主机可连接76800台单元； 支持单元计时发言，及倒计时发言，时间日期显示。采用48KHz音频采样频率，频率响应可达20Hz-20KHz，具备一线式、环形及T型/十型连接器等多种连接方式； 采用ID寻址，可自定义编号，开机自动检测主机与单元在线清单，可实时监控系统运行情况、一目了然； 具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断； 内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送茶水、纸笔、服务员等需求通知； 具备一路NET接口，支持会务显示连接，显示内容可自定义； 支持快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 具备短消息功能，可与其它单元之间进行内部通讯； 内置自适应反馈抑制（AFC）、环境噪音消除（AEC）、数字均衡器（EQ）、自动增益控制（AGC）功能； 具备数量限制、先进先出、发言申请、声控启动四种工作模式，发言人数可设置为1至6台； 具备语音激励功能（声控），发言自动开启话筒，未检测到发言时自动关闭； 主机支持连接8台高清摄像机，内置8×6路视频矩阵，脱离软件及控制键盘可进行摄像跟踪设置、保存及自动调用； 支持SONY VISCA、PELCO-D/P、B01协议及RS-485/RS-232控制线； 连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现高清视频信号自动切换，具备摄像联动画面冻结功能； 主机与电脑采用TCP/IP连接方式，支持远程控制、远程诊断和升级程序，轻松完成售后与技术支持工作； 具备2组卡侬和2组RCA音频输入接口，可输入背景音乐、无线麦克风、电容话筒、报警信号等； 具备1组卡侬和2组RCA音频输出接口，可连接到扩声系统、录音系统、远程视频会议系统等； 支持平衡音频输入、输出，减少音频线路传输损耗； 可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择； 可集中设置系统的启动电压、启动延时、静音延时、输出增益、输入/输出音量大小； 系统支持双机热备份及会议室合并/拆分功能，适合各类会议应用场所； 系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 可设置单元身份，可将单元设为VIP，VIP单元不受发言限制； 超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，即使在有手机信号屏蔽器的会场内也可以正常使用； 系统具备自动修复功能，支持线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障； 系统可通过会议管理软件、中央控制系统进行集中管理控制； 配合电话耦合器可以进行多方远程电视电话会议功能； 配合网络会议软件或视频会议终端可实现多方远程视频会议功能； 具有恢复出厂值功能，可校正单元按键、复位喇叭设置、球机参数、工作模式等参数，防止调乱参数； 具备智能身份识别功能；可分配会议权限； 采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。 技术参数： 电源： AC100-240V 50/60Hz 静态功耗： 10W 最大功率： 250W≤50W/24V每路 音频输出： 阻抗： 47KΩ；方式： 平衡及非平衡 音频输入： 阻抗： 47kΩ；电平： 2V p-p；方式： 平衡及非平衡 音频频率响应 20~20000 Hz 话筒频率响应 70~18000 Hz 信噪比： > 82dB 谐波失真： < 0.45% 通道分离度：>80dB 安装方式 机柜安装 颜色 深灰色 尺寸 430L x 350W x90H (mm) 重量 7KG |
| 10 | 主席单元 | JDS CH- 2206A | 广州声之天电子有限公司 | 2 | 支 | 主要功能与特点: 符合IEC60914国际标准；经典雅致的外观，极具现代科技感。 机型：台面式网络型代表单元CH-210A/B系统。 具有发言功能、会议服务功能，可以在会议中有笔纸、茶水 秘书 等需求时通知电脑PC端后台服务员提示可见。，可按照使用需求选配主席单元具备一键切断功能确保领导的权威性。 带2.4寸全彩LCD显示屏，分 辨 率：240(RGB)×320专业UI界面，操作简单直观。 预留数据接口，可免拆机升级及维护。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。 话筒杆带有开启指示灯圈，可显示正在发言、未编ID等状态。 支持执行主席和副主席功能设计，系统可接入150个主席单元，可设置一个执行主席和若干个副主席。执行主席有控制权和优先权，副主席有优先权。 会议服务功能，可以在会议中有笔纸、茶水等需求时通知服务员。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持2种发言管理模式： 1.开启限制模式：达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启。 2.先进先出模式：达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒。 2个3.5 mm 的耳机插口可连接耳机，可自由调节音量。 单元自带 2米超五类网线带屏蔽功能，采用国际标准RJ45水晶街头。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 技术参数: 最大功耗 1.8W 扬声器功率：1W 耳机负载 >16 Ω 耳机音量 10 mW 输出频率响应 40~16000 Hz 耳机输出接口 Ø 3.5 mm立体声插孔 链接方式：一线式、环形、T型/十型手拉手 。 安装方式 台面式 颜色 黑色 重量 1.2 kg 麦克风类型 心形指向性电容式驻极体 灵敏度 -47 dBV/Pa 频率响应 70~18000 Hz 输入阻抗 1.2 kΩ 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 信噪比（S/N）：>80dB 最大声压级 125 dB (THD<3%) |
| 11 | 代表单元 | JDS CH-2206B | 广州声之天电子有限公司 | 9 | 支 | 主要功能与特点: 符合IEC60914国际标准；经典雅致的外观，极具现代科技感。 机型：台面式网络型代表单元CH-210A/B系统。 具有发言功能、会议服务功能，可以在会议中有笔纸、茶水 秘书 等需求时通知电脑PC端后台服务员提示可见。，可按照使用需求选配主席单元具备一键切断功能确保领导的权威性。 带2.4寸全彩LCD显示屏，分 辨 率：240(RGB)×320专业UI界面，操作简单直观。 预留数据接口，可免拆机升级及维护。 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量。 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障。 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。 话筒杆带有开启指示灯圈，可显示正在发言、未编ID等状态。 会议服务功能，可以在会议中有笔纸、茶水 秘书 等需求时通知电脑PC端后台服务员提示可见。 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电。 单元支持2种发言管理模式： 1.开启限制模式：达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启。 2.先进先出模式：达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒。 2个3.5 mm 的耳机插口可连接耳机，可自由调节音量。 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离。 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 技术参数: 最大功耗 1.8W 扬声器功率：1W 耳机负载 >16 Ω 耳机音量 10 mW 输出频率响应 40~16000 Hz 耳机输出接口 Ø 3.5 mm立体声插孔 链接方式：一线式、环形、T型/十型手拉手 。 安装方式 台面式 颜色 黑色 重量 1.2 kg 麦克风类型 心形指向性电容式驻极体 灵敏度 -47 dBV/Pa 频率响应 70~18000 Hz 输入阻抗 1.2 kΩ 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 信噪比（S/N）：>80dB 最大声压级 125 dB (THD<3%) |
| 12 | 全自动高速移频反馈抑制器 | JDS M- 9108 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 全自动高速移频反馈抑制器：产品说明： 超宽频响电路技术，频响达20HZ-20KHZ，改变了人们对移频器的失真看法，听感上已经很难分辨，且由于目前最杰出的钢琴师也只能分辨出5HZ，所以对于本产品应用在KTV、会议、教学、演讲等场合都完全可以胜任。并具有效果明显,无须调试,价格低廉的特点.在处理话筒啸叫方面，采用了非常先进的数学软件算法，针对啸叫产生的原因，加以最大限度的抑制，让啸叫永不发生。啸叫的产生是这样形成的，喇叭发出的声音通过空气振动经过一定时间传到话筒，（声音在空气中传播速度是340米/秒，电信号在线路上传输的时间是可以忽略的）话筒拾音信号经功放放大到达喇叭，如果喇叭传到话筒的信号相位和频率与正在放大的信号相位和频率相同，就会叠加在一起,信号幅度经过一段时间逐渐加大，就形成了啸叫。在处理话筒信号时，不断分析输入信号与输出信号的频率和相位，发现频率和相位达到一定程度的叠加时，即会把信号加以智能处理，以破坏正反馈发生的条件，达到抑制啸叫。本产品具有全自动检测现场啸叫点功能,通过DSP系统对声音进行过滤,低音补偿自动混音智能高速反馈处理全数字化,最大限度消除回输,同时使用多个话筒时,自动适应声学环境,无需调试,快速校正功能,保证音质,减少延时,高中低三档输入电平选择,防止峰值输入失去,有效增加话筒拾音距离30~100CM 技术特点 1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 4．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 额定电压: 220V±10% 50Hz 取样频率: 32KHz 频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz (音乐模式) 失真: >0.1%@ 1KHz 信噪比: >90dB 信号延迟: 7Ms (音乐模式) 11MS (语音模式) 输入阻抗: 20K ohm 输出阻抗:(平衡)200ohm 温度范围: -10~55℃ 重量: 2.5KG 尺寸: 480×220×44mm |
| 13 | 分体式视频会议终端 | JDS HD- TV100 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 1.视频会议终端要求采用嵌入式操作系统，非PC结构，产品稳定，能够支持7×24小时长时间开机运行。 2.视频编解码协议，至少支持 H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile 等视频编解码标准； 3.支持在1Mbps带宽下实现1080p 30fps的活动视频, 支持在512Kbps带宽下实现720p 30fps的活动视频。 4.音频编解码协议，至少支持 G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, SILK等音频压缩算法，支持自动唇音同步、回声抵消及VAD语音激励检测技术。 5.支持ITU-T H.323, IETF SIP多媒体框架协议； 6.支持ITU-T H.239, BFCP双流协议； 7.音频输入接口，至少1路线性输入, 至少1路麦克风输入； 8.音频输出接口，至少1路线性输出, 至少1路HDMI音频输出； 9.视频输入接口，至少1 x HDMI输入，1路DVI输入； 10.视频输出接口，至少2路HDMI输出； 11.USB接口，至少2路USB输入； 12.NAT/防火墙穿越，支持H.460.18/19， H.460.23/24 ； 13.至少支持双路1080p 30帧/秒视频，主视频和辅视频双路1080P分辨率时，双流的两路图像帧频均不低于30帧每秒。 14.H323媒体安全，至少支持H235.6（AES-256）、H235.6（AES-128）、SRTP（AES-128&SHA1-80）； 15.SIP媒体安全，至少支持SRTP（AES-128&SHA1-80）； 16.至少支持64kbps至8Mbps呼叫带宽。 17.支持本地和远端同视功能，即将本端视频输出的视频画面同步输出到远端，本地和远端看同一视频画面 ； 18.支持会议终端内置MCU功能，通过内置MCU至少支持召开1+3的会议； 19.支持视频会议终端本地USB录制，所见即所录，可以选择录制本地画面，远端画面，双流画面及多画面，生成标准mp4格式文件，终端点播； 20.支持定时自动开关机功能； 21.支持模拟麦克风、USB 麦克风输入； 22.支持快速导入、导出终端通讯录的地址簿； 23.SIP信令安全，至少支持TLS对SIP呼叫信令进行加密保护； 24.支持终端直接RTMP推流到直播平台，对会议现场进行直播； 25.支持RTP传输保护，无需人工干预，终端可对 RTP码流进行 自动分析、自动识别和保护， 对异常码流进行的自检和恢复。 在网络丢包严重的情况下，自动感知丢包延迟，并进行QOS-FEC 保护，25%以内丢包对系统没有影响。 |
| 14 | 高清摄像云球20倍 | JDS M-8000 | 广州声之天电子有限公司 | 2 | 只 | 最高支持HD 1080P 50/60，并向下兼容所有格式 l 240倍放大（20倍光学变焦，12倍数码变焦） l 1/2.8” ExmorCMOS，327万像素 l HD-SDI数字非编码、YPbPr高清分量、DVI数字高清接口，IP网络接口 等输出接口可选 内置多语言OSD菜单，方便用户使用 机身自带OLED显示屏和机身独创触摸按键，能通过机身面板上的触摸按键 调节摄像机参数信息，与传统拨码方式相比操作更加直观明了，简易维护 支持RS232接口远程升级维护功能，可通过升级包远程对摄像机固件升级 行业领先的超静音云台转动技术，使摄像机转动无任何声音，让用户在使用 中完全不被打扰 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持3.5音频输入输出(可选) l 高端合金底部结构，降低摄像机温度，使图像效果更稳定 l 在1080P/60的情况下，支持高、标清信号同时输出 350个预置位可编程功能，可设置254地址,可自动识别协议等信息(255以后的预置位需使用专用控制软件实现) l RS232和RS485控制信号为不同接口，可同时使用，无须拨码调节 产品提供企业须提供产品外观专利，软件著作权证书，证明是自主知识产权 产品 产品提供企业须通过ISO9001：2008国际质量体系认证 |
| 15 | 高清录播系统主机 | JDS NP- EX1083 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 1.录播主机为嵌入式一体化硬件设备，主机高度≤1U，≤19V 人体安全电压供电； 2.录播主机采用硬件DSP方式采集高清视频及电脑信号，支持≥2组高清摄像机信号输入模块以及≥1组电脑信号输入模块，高清输入信号类型为HDMI，高清视频分辨率最高支持1080P；主机配备≥1组3.5mm音频输入接口、≥1组3.5mm音频输出接口、≥1组1000M网络接口。 3.录播主机可支持桌面嵌入式液晶触摸屏控制，通过触摸屏点击可实现输入源画面监控或输入源画面导播切换；可对主机进行录播模式切换、启动及停止等操作；可实现电脑画面实时锁屏/解锁功能； 4.录播主机配备HDMI视频输出接口，可连接大屏幕电视进行实时录播画面监控，或与第三方硬件视频会议终端连接实现远程交互； 5.录播主机支持液晶触摸屏控制/远程WEB后台管理系统控制/中央控制系统控制等多种控制方式； 6.无需启动录制或直播操作，主机开机成功后即可实现导播画面背板输出，画面输出延时≤0.2秒； 7.录播主机自带1000M网络接口； 8.主机支持VISCA云台控制协议，可通过IE浏览器远程控制摄像头的转动及缩放； 9.系统自带1T以上存储空间，并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持NAS网络存储； |
| 16 | 高清录播系统软件 | JDS V1.0 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 套 | 1.录播主机配套的操作系统需保证为正版商业软件（如Windows Xp Embedded /Windows Server系列）或开源的嵌入式Linux操作系统，正版商业软件需提供原版安装介质及正版授权许可； 2.录播模式：单流单画面（电影模式）/单流多画面（单流画外画模式）； 3.多格式同步录制功能：系统录制的文件格式支持MP4/FLV文件格式同步生成； 4.视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC高清编码方式； 5.系统支持全手动导播模式，在录制成单流单画面或单流多画面方式时，管理员可通IE网页方式进行人工远程导播； 6.人工网络导播切换时，画面的切换支持硬切/淡入淡出功能，画面间的切换流畅，不产生跳帧的不良效果，单流多画面进行画面切换时有动画切换效果； 7.系统支持单播≥100路并发用户，直播非网络延时<1秒； 8.支持HTTP/RTMP等协议接口，通过XML数据交换技术与第三方云平台对接实现直播及视频点播功能； 9.录播主机内置VOD点播系统，无须架设外部服务器，用户即可通过网络进行后期媒体文件点播。 10.系统支持用户、节目的分级别管理功能，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件； |
| 17 | 无线话筒(手持一拖二) | JDS M1000 | 广州声之天电子有限公司 | 2 | 套 | 产品介绍： 采用UHF PLL电路，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失，防止点歌 机、计算 机及DVD光驱等辐射噪声的干扰; 产品参数： 频带宽度：50MHz 频率间隔：250KH 载波频段：UHF 610~670MHz 频道组数：双频道 机箱材质：金属机箱 机箱规格：EIA标准1U 适用范围：卡拉OK包房 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 可切换频率数：200组 接收方式：双调谐器自动选讯 |
| 18 | 无线话筒（领夹一拖四） | JDS MX640 | 广州声之天电子有限公司 | 2 | 套 | 主要特性:使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。空阔最大使用范围100米以内，理想空阔使用范围50米。接收机：载波频率：550-980MHz（可调）；电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）；直流输入电压：DC12.8V 1500mA；消耗功率：13W；S/N信噪比：≥105dB； T.H.D失真：＜0.5%；频率响应：40Hz-18KHz发射机：载波频率：550-980MHz（可调）；发射功率：高功率档：10dBm，低功率档：5dBm；输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入：调制方式：FM；最大调制度：±45KHz；高次谐波：低于主波基准60dB以上；使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）；连续使用时间：8小时； |
| 19 | 无线话筒（头戴一拖四） | JDS MX640 | 广州声之天电子有限公司 | 2 | 套 | 主要特性:使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。空阔最大使用范围100米以内，理想空阔使用范围50米。接收机：载波频率：550-980MHz（可调）；电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）；直流输入电压：DC12.8V 1500mA；消耗功率：13W；S/N信噪比：≥105dB； T.H.D失真：＜0.5%；频率响应：40Hz-18KHz发射机：载波频率：550-980MHz（可调）；发射功率：高功率档：10dBm，低功率档：5dBm；输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入：调制方式：FM；最大调制度：±45KHz；高次谐波：低于主波基准60dB以上；使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）；连续使用时间：8小时； |
| 20 | 中控主机 | JDS CH-PCM | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 配置主频达210MHz的32位内嵌式处理器，内置8M内存和2M存储FLASH，能高速运行复杂的逻辑指令； 提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构； 强大的内置可编程接口使可编程中央控制主机可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）； 用户建立自有的红外代码数据库，也可以从网站上下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制； 支持2路RS-NET控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路弱电继电器接口； 8路数字输入/输出IO接口； 内嵌式红外学习功能； 升级版支持IPAD/安卓触摸屏控制； 2U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。 |
| 21 | 无线路由器 | H3C | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u 网络协议CSMA/CA，CSMA/CD，TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE 最高传输速率300Mbps 频率范围单频（2.4-2.4835GHz） 信道数1-13 调制方式QPSK、BPSK、16-QAM、64-QAM、OFDM、CCK 展频技术DSSS(直接序列展频)纠错 灵敏度270M：-68dBm@10% PER |
| 23 | 8路电源控制器（2U） | JDS CH- POWER8 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 技术特性： 会议室管理员身份识别多用户权限管理、采用生物识别技术、身份认证提高设备使用的安全性 最大输入电流：30A 单路最大输出电流：10A，12路电源输出端口 工作电压：220V/50-60Hz 总功率：可达2500W 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） 输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。前面2后面板8个受控万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒 ，每通道带开关指示灯1个，能单路控制，一路控制一个指示灯 继电器：宁波松乐牌(原厂正品) 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 变压器：A&C原厂正品 电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 电压显示表：数字显示电压表 机箱高度：1U （符合机柜按照标准） 开关：空气开关 受控功能：有的 遥控功能：无 联机支持：有 滤波器：电容滤波 |
| 26 | 4X4HDMI矩阵 | JDS CH- HDMI0404 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 支持4路HDMI视频输入，4路HDMI输出与及嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换； 与包括1080p/60的所有HDTV分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容； 长线输入自动均衡——确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线村造成的信号损耗； 支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达2.25Gbps速率； HDCP兼容——确保有内容保护的媒体能正常显示与其它HDCP兼容设备的协同使用； 具有超大按键面板操作； 具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； 具有1路RS-232通讯接口； 具有红外遥控控制功能 |
| 27 | 平板电脑 | 华为 | 华为 | 1 | 台 | IPAD可编程无线触摸屏是一款可兼容JDS可编程系列中控主机的移动式无线全彩控制屏，其采用图像解析度高达2048x1536的全视角液晶屏，配合透光率高达99.9%的电容式触摸屏，让您在控制中更加精确，有易于使用、坚固耐用、反应速度快等优点。支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M； 支持2048x1536解析度16:9宽屏清晰显示； 支持电容屏，透光率高达99.9%； 操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 具有推拉式跳页和子页显示功能及中英文显示功能； 支持手持移动使用； 支持USB充电； 支持WIFI无线下载数据，管理软件； 支持画中画； WiFi支持双向控制。技术参数 |
| 28 | 编程软件 |  | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 套 | 1、控制系统授权许可； 2、控制设备码库，和控制界面模板； 3、根据现场要求对声、光、电进行程序编写； 4、根据业主需求定制开发APP控制界面 5、控制矩阵切换支持拖拽式控制； |

## 2号门诊楼20楼一号会议室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 生产商名称 | 数量 | 单位 | 技术参数（本技术参数是医院现有设备参数的介绍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机 | JDS | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 显示比例 16 : 9 背光类型：DLED 最大可视角度：178°(V)/178°(H)( 典型） 液晶屏物理分辨率;:3840(H)X2160(V) 视频制式:PAL/SECAM Android 主频:Cortex A53*2 .4GHz/Mali450MP4 600MHz 系统版本 Android 5.1 内存 8G (4G*2)bits DDR3 ,1866MHZ WIFI IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 1T1R Flash 8GB build in 触摸技术 红外多重扫描技术 触摸驱动方式 HID 免驱 触摸屏感应方式 手指，书写笔，带手套的手或其他非透明触摸感应介质 触控系统通讯端口 USB 2.0 校准 免校准 ( 支持 WIN7 自带较准程序及厂家配套较准程序 ) OPS 模块化电脑 CPU：intel i3 内存：4G，硬盘：128G固态硬盘 |
| 2 | 会议音箱 | NFD X5 | 广州泽田音响设备有限公司 | 4 | 只 | 名称：二分频全频音箱 使用单元：5”铁氧体中音×4 25芯汝磁高音*1 频率响应(-3dB)：100～18KHz 连续功率：250W 音乐功率：350W 灵敏度(1米/瓦)：99dB 最大声压级(1米/1瓦)：128dB 平均声级(1米/瓦)：122dB 额定阻抗：8欧 有效覆盖角度(-6dB点)：120度(水平)X 70度(垂直) 输入方式：1个NL-4音箱插,1个2位接线柱 箱体材料：高分子合成塑胶 颜色：黑、白两种颜色可选 吊挂点：2 个简易挂墙安装点，8个M6螺丝吊挂点，配 脚架支撑组件 箱体尺寸(毫米)：高649X宽148X深178 重量(净重)：10kg/只 总重（包装）：28kg(2只包装) |
| 3 | 天花音箱 | NFD GT-810 | 广州泽田音响设备有限公司 | 4 | 只 | 最大/额定功率 :80W/ 40W 加分频器 输入方式 :8Ω 灵敏度(1m ,1w):89DB 频响:90--20KHZ 产品尺寸:Φ230x150mm 开孔尺寸:Φ200mm 材料 :ABS面板，铁后桶 重量：2.2kg |
| 4 | 功率放大器 | NFD N4600 | 广州泽田音响设备有限公司 | 1 | 台 | 技术参数： 8Ω立体声功率:650W x4 4Ω立体声功率:1100W x4 2Ω立体声功率:1550W×4 8Ω桥接功率:2200Wx2 4Ω桥接功率:3100Wx2 其他参数: 频率响应:20Hz-20kHz(+0/-1dB) 总谐波失真:≤0.1% 信噪比(A):≥ 100dB 阻尼系数:≥500 输入灵敏度:0.775/1.0V/32dB 输入阻抗(平衡/不平衡）:20kΩ / 10kΩ 电压增益 (8欧时）:36dB 冷却:从前到后抽风 尺寸/重量: 产品外形尺寸 (毫米):483 x 438 x 89 外包装尺寸 (毫米):560 x 540 x 170 净重:8.9kg |
| 5 | 功率放大器 | NFD N4300 | 广州泽田音响设备有限公司 | 1 | 台 | 技术参数： 8Ω立体声功率:300W x4 4Ω立体声功率:550W x4 2Ω立体声功率:750W×4 8Ω桥接功率:1100Wx2 4Ω桥接功率:1700Wx2 其他参数: 频率响应:20Hz-20kHz(+0/-1dB) 总谐波失真:≤0.1% 信噪比(A):≥ 100dB 阻尼系数:≥500 输入灵敏度:0.775/1.0V/32dB 输入阻抗(平衡/不平衡）:20kΩ / 10kΩ 电压增益 (8欧时）:36dB 冷却:从前到后抽风 |
| 6 | 数字调音台 | JDS M20 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 配置7英寸超大液晶高清触摸显示屏且以最佳角度面向用户； 触摸屏与设备交互操作； 可通过LAN口连接IPAD操控设备； 可任意选配集成卡（如：32轨录音卡、DANTE卡等）； 6组DCA功能，可将任意输入编辑为一组操作； 电动推子和触摸屏为方便拆卸原件，在故障时用户可自行更换； 产品内置多芯片设计方案，最大程度避免宕机； 此款20路数字调音台体积小，重量轻，极易携带； 体积：50CM宽，37CM深，14CM高 重量：9.5Kg 具备数字信号输入和数字信号输出功能且可独立开关； 具有20路输入，包括16路单声道输入、4路立体声输入、2路TAPE输入、1路数字信号输入、1路USB输入； 具有14路输出，包括2路主输出、4路编组输出、4路辅助输出、2路TAPE输出、1路耳机输出、1路数字输出； 输入输出通道均可独立监听和静音； 配置10组LED信号指示灯，且可一键开启或关闭； 配置共用100mm电动推杆； 可设置推杆移动速度； 所有按键都带有LED灯且根据功能改变颜色； 所有按键灯均可调节亮度； 配置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能； 内置9组图示均衡器（GEQ）； 内置高效的DSP音频处理器； 支持24组数字场景的记忆保存，可随时调用； 每个通道均具备复制功能，在参数设置相同的情况下可直接复制已调试完成的通道； 具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高； PC软件支持WINDOWS、MAC、IPAD系统，调试人员可用IPAD在现场各个方向进行调试； 每个通道均可设置推子前或推子后； 单声输入通道上具备增益及+48V幻象电源，每路都可独立开关； |
| 7 | 反馈抑制器 | JDS M-9108 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 技术特点 1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 4．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 额定电压: 220V±10% 50Hz 取样频率: 32KHz 频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz (音乐模式) 失真: >0.1%@ 1KHz 信噪比: >90dB 信号延迟: 7Ms (音乐模式) 11MS (语音模式) 输入阻抗: 20K ohm 输出阻抗:(平衡)200ohm 温度范围: -10~55℃ 重量: 2.5KG 尺寸: 480×220×44mm |
| 8 | 会议系统主机 | JDS-M5800 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作； 脱离电脑时具有的功能：会议讨论； 具三种会议管理模式：开放模式（FREE），先进先出（FIFO），限制发言（LIMIT） 有3种显示文字：中文简体/中文繁体/英文 主席模式先择功能：可以选主席专用/主席普通 有自动开机先择功能 有主席提示音先择功能 LCD液晶显示民间，122X32点阵显示会议模式面板上具有功能键，旋钮供系统调节及设定之用；可接64套会议单元,并具有负载及短路保护功能,增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用 |
| 9 | 会议系统主席单元 | JDS-M5800A | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 支 | 抗电磁,手机干扰功能 有发言键与指示灯,可控制/指示本机状态 单指向性,具防气爆音功能,配有防风防护罩 可绕式电容麦克风杆。并具有发言指示光环 由系统主机供电，输入电压24V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 两组3.5MM立体声输出插座，可做录音及连接耳机用； 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 频率响应：80HZ~16KHZ 灵敏度：-44dBdB 参考讲话距离：15CM~60CM 咪杆长度：390MM 外观尺寸：243mmX145mmX65mm 净重：1 Kg 其它:液晶桌牌显示,简,繁,英三种语言设置 |
| 10 | 会议系统代表单元 | JDS-M5800B | 广州声之天电子有限公司 | 18 | 支 | 抗电磁,手机干扰功能 有发言键与指示灯,可控制/指示本机状态 单指向性,具防气爆音功能,配有防风防护罩 可绕式电容麦克风杆。并具有发言指示光环 由系统主机供电，输入电压24V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 两组3.5MM立体声输出插座，可做录音及连接耳机用； 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 频率响应：80HZ~16KHZ 灵敏度：-44dBdB 参考讲话距离：15CM~60CM 咪杆长度：390MM 外观尺寸：243mmX145mmX65mm 净重：1 Kg 其它:液晶桌牌显示,简,繁,英三种语言设置 |
| 11 | 无线话筒 | JDS K1900D | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 套 | 一键自动搜频接收机，手持电量监控，接收机可控接收距离，线路自带ID，同一频段可叠机10台。 为专业演唱而设计，强调声音的饱和度和清晰度。其内置有圆型滤音装置可有效抑制风噪和呼吸爆音， 均匀的心形指向模式能够有效地增强主声源，同时最大限度地抑制背景噪音。无论是在室内还是户外演唱或演讲， 都是专业人士始终如一的选择。 适用范围：远距离户外演出、大、中、小型舞台。 系统参数： 频率范围: 640-690MHz 调制方式: FM 可调范围: 50MHz 信道数目: 200 信道间隔 : 250KHz 频率稳定度:±0.005% 动态范围:100dB 音频响应 : 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比 SNR:>105 dB 综合失真: ≤0.5% 工作温度 : -10℃ ~+40℃ 接收机参数： 接收机方式：二次变频超外差 中频频率：第一中频：110MHz, 10.7MHz 无线接口 ：BNC/50Ω 灵敏度：12dBμV（80DbS/N） 灵敏度调节范围：12-32 dBμV 杂散抑制：>75dB 最大输出电平：+10Dbv 发射机参数： 无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线， 手持麦克风内置螺旋天线 输出功率：高功率30mW; 低功率 3mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节AA电池 2 AA batteries 使用时间 ：30mW时大于8个小时 3mW时大于12小时 头戴、领夹方式可选 |
| 12 | 智能电源管理器 | ABL-POWER V-12IDW | 广州泽田音响设备有限公司 | 1 | 台 | 技术特性： 会议室管理员身份识别多用户权限管理、采用生物识别技术、身份认证提高设备使用的安全性 最大输入电流：30A 单路最大输出电流：10A，12路电源输出端口 工作电压：220V/50-60Hz 总功率：可达2500W 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） 输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。前面2后面板8个受控万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒 ，每通道带开关指示灯1个，能单路控制，一路控制一个指示灯 继电器：宁波松乐牌(原厂正品) 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 变压器：A&C原厂正品 电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 电压显示表：数字显示电压表 机箱高度：1U （符合机柜按照标准） 开关：空气开关 受控功能：有的 遥控功能：无 联机支持：有 滤波器：电容滤波 |
| 13 | 会议显示终端 | 康佳LED55G30UE- 5BOM | 康佳集团 | 2 | 台 | 一、显示特性 电视类型:LED液晶 屏幕有效显示尺寸:55英吋 物理解析度:3840*2160 色彩度:12Bit 亮度:280nit 对比度:4000:1 可视角度:178(H)/178(V) 使用寿命:80000小时以上 二、输入输出接口 RF接口:1 AV 输入:1 RJ45网络接口:1 HDMI端子:2 USB接口:2.0*2 音频输出:1 视频输出:1 SD卡:1 |

## 2号门诊楼20楼七号会议室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 生产商名称 | 数量 | 单位 | 技术参数（本技术参数是医院现有设备参数的介绍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字调音台 | JDS M20 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 配置7英寸超大液晶高清触摸显示屏且以最佳角度面向用户； 触摸屏与设备交互操作； 可通过LAN口连接IPAD操控设备； 可任意选配集成卡（如：32轨录音卡、DANTE卡等）； 6组DCA功能，可将任意输入编辑为一组操作； 电动推子和触摸屏为方便拆卸原件，在故障时用户可自行更换； 产品内置多芯片设计方案，最大程度避免宕机； 此款20路数字调音台体积小，重量轻，极易携带； 体积：50CM宽，37CM深，14CM高 重量：9.5Kg 具备数字信号输入和数字信号输出功能且可独立开关； 具有20路输入，包括16路单声道输入、4路立体声输入、2路TAPE输入、1路数字信号输入、1路USB输入； 具有14路输出，包括2路主输出、4路编组输出、4路辅助输出、2路TAPE输出、1路耳机输出、1路数字输出； 输入输出通道均可独立监听和静音； 配置10组LED信号指示灯，且可一键开启或关闭； 配置共用100mm电动推杆； 可设置推杆移动速度； 所有按键都带有LED灯且根据功能改变颜色； 所有按键灯均可调节亮度； 配置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能； 内置9组图示均衡器（GEQ）； 内置高效的DSP音频处理器； 支持24组数字场景的记忆保存，可随时调用； 每个通道均具备复制功能，在参数设置相同的情况下可直接复制已调试完成的通道； 具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高； PC软件支持WINDOWS、MAC、IPAD系统，调试人员可用IPAD在现场各个方向进行调试； 每个通道均可设置推子前或推子后； 单声输入通道上具备增益及+48V幻象电源，每路都可独立开关； |
| 2 | 反馈抑制器 | JDS M-9108 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 技术特点 1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 4．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 额定电压: 220V±10% 50Hz 取样频率: 32KHz 频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz (音乐模式) 失真: >0.1%@ 1KHz 信噪比: >90dB 信号延迟: 7Ms (音乐模式) 11MS (语音模式) 输入阻抗: 20K ohm 输出阻抗:(平衡)200ohm 温度范围: -10~55℃ 重量: 2.5KG 尺寸: 480×220×44mm |
| 3 | 会议系统主机 | JDS-9001 | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 台 | 可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作； 脱离电脑时具有的功能：会议讨论； 具三种会议管理模式：开放模式（FREE），先进先出（FIFO），限制发言（LIMIT） 有3种显示文字：中文简体/中文繁体/英文 主席模式先择功能：可以选主席专用/主席普通 有自动开机先择功能 有主席提示音先择功能 LCD液晶显示民间，122X32点阵显示会议模式面板上具有功能键，旋钮供系统调节及设定之用；可接64套会议单元,并具有负载及短路保护功能,增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用 |
| 4 | 会议系统主席单元 | JDS-9001A | 广州声之天电子有限公司 | 1 | 支 | 抗电磁,手机干扰功能 有发言键与指示灯,可控制/指示本机状态 单指向性,具防气爆音功能,配有防风防护罩 可绕式电容麦克风杆。并具有发言指示光环 由系统主机供电，输入电压24V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 两组3.5MM立体声输出插座，可做录音及连接耳机用； 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 频率响应：80HZ~16KHZ 灵敏度：-44dBdB 参考讲话距离：15CM~60CM 咪杆长度：390MM 外观尺寸：243mmX145mmX65mm 净重：1 Kg 其它:液晶桌牌显示,简,繁,英三种语言设置 |
| 5 | 会议系统代表单元 | JDS-9001B | 广州声之天电子有限公司 | 18 | 支 | 抗电磁,手机干扰功能 有发言键与指示灯,可控制/指示本机状态 单指向性,具防气爆音功能,配有防风防护罩 可绕式电容麦克风杆。并具有发言指示光环 由系统主机供电，输入电压24V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 两组3.5MM立体声输出插座，可做录音及连接耳机用； 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 频率响应：80HZ~16KHZ 灵敏度：-44dBdB 参考讲话距离：15CM~60CM 咪杆长度：390MM 外观尺寸：243mmX145mmX65mm 净重：1 Kg 其它:液晶桌牌显示,简,繁,英三种语言设置 |
| 6 | 智能电源管理器 | ABL-POWER V-12IDW | 广州泽田音响设备有限公司 | 1 | 台 | 技术特性： 会议室管理员身份识别多用户权限管理、采用生物识别技术、身份认证提高设备使用的安全性 最大输入电流：30A 单路最大输出电流：10A，12路电源输出端口 工作电压：220V/50-60Hz 总功率：可达2500W 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） 输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。前面2后面板8个受控万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒 ，每通道带开关指示灯1个，能单路控制，一路控制一个指示灯 继电器：宁波松乐牌(原厂正品) 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 变压器：A&C原厂正品 电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 电压显示表：数字显示电压表 机箱高度：1U （符合机柜按照标准） 开关：空气开关 受控功能：有的 遥控功能：无 联机支持：有 滤波器：电容滤波 |
| 7 | 会议显示终端 | 康佳LED55G30UE- 5BOM | 康佳集团 | 2 | 台 | 一、显示特性 电视类型:LED液晶 屏幕有效显示尺寸:55英吋 物理解析度:3840*2160 色彩度:12Bit 亮度:280nit 对比度:4000:1 可视角度:178(H)/178(V) 使用寿命:80000小时以上 二、输入输出接口 RF接口:1 AV 输入:1 RJ45网络接口:1 HDMI端子:2 USB接口:2.0*2 音频输出:1 视频输出:1 SD卡:1 |

## 2号门诊楼16楼阶梯教室音视频设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 生产商名称 | 数量 | 单位 | 技术参数（本技术参数是医院现有设备参数的介绍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议音箱 | NFD X5 | 广州泽田音响设备有限公司 | 12 | 只 | 名称：二分频全频音箱 使用单元：5”铁氧体中音×4 25芯汝磁高音*1 频率响应(-3dB)：100～18KHz 连续功率：250W 音乐功率：350W 灵敏度(1米/瓦)：99dB 最大声压级(1米/1瓦)：128dB 平均声级(1米/瓦)：122dB 额定阻抗：8欧 有效覆盖角度(-6dB点)：120度(水平)X 70度(垂直) 输入方式：1个NL-4音箱插,1个2位接线柱 箱体材料：高分子合成塑胶 颜色：黑、白两种颜色可选 吊挂点：2 个简易挂墙安装点，8个M6螺丝吊挂点，配 脚架支撑组件 箱体尺寸(毫米)：高649X宽148X深178 重量(净重)：10kg/只 总重（包装）：28kg(2只包装) |
| 2 | 功率放大器 | NFD F650 | 广州泽田音响设备有限公司 | 4 | 台 | 技术参数 8Ω立体声功率：2X600W 4Ω立体声功率：2X1200W 8Ω桥接功率：1000W 总谐波失真@4Ω 1kHz：<0.01% 20Hz-20kHz：<0.03% 信噪比：-103dB 输入共态抑制比：>80dB 阻尼系数：> 200 @ 8Ω 输入灵敏度：0.775(0dB) 1.22V 1.6V 频响范围：20Hz－20Khz +0/-0.5dB 输入阻抗：20KΩ平衡 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、过热、射频、超低频保护 电源规格：交流220V @ 20AMPS |
| 3 | 调音台 | JDS M-1212 | 广州声之天电子有限公司 | 2 | 台 | 12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX) 12通道调音台 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 可选购安装套件 RK-MG12 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6") 净重： 4.2 kg (9.3 lbs.) |
| 4 | 电源时序器 | LA-108IDW | 广州泽田音响设备有限公司 | 2 | 台 | 技术参数 8Ω立体声功率：2X750W 4Ω立体声功率：2X1200W 8Ω桥接功率：2400W 总谐波失真@4Ω 1kHz：<0.01% 20Hz-20kHz：<0.03% 信噪比：-103dB 输入共态抑制比：>80dB 阻尼系数：> 200 @ 8Ω 输入灵敏度：0.775(0dB) 1.22V 1.6V 频响范围：20Hz－20Khz +0/-0.5dB 输入阻抗：20KΩ平衡 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、过热、射频、超低频保护 电源规格：交流220V @ 20AMPS |
| 5 | 无线会议话筒(一拖二会议) | JDS MX620S | 广州声之天电子有限公司 | 2 | 套 | 功能特点 1.采用高档液晶显示屏全彩OLED全视角中文显示，使接收机及发射器的工作状态一目了然，便于操作。 2.先进的二通道混合设计；两组接收模级组，每组内置独立的CPU处理系统，完成音频的处理和射频传输。 3.载波频段: UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定），接收机每个通道采用窄频概念，减少频率之间的干扰，每个通道的频率是经过电脑计算精选出来的，能更适合多套两通道接收机叠机使用。 4.采用多级高性能声表滤波器，具有优良抗干扰能力。 5.采用优质高可靠贴片元件生产，采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率。 6.接收方式：CPU控制自动选讯接收，一键红外对频设定。 7.频率震荡模式：PLL锁相环回路。 8.频道数目: 160个，频带宽度: 50MHz。 9.频率响应: 60Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于麦克风单元）。 10.功能显示内容：群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量、功能锁定模式。 11.发射器：动圈式手持麦克风（选配）电容式: 鹅颈会议麦克风、领夹麦克风，头戴麦克风（选配）。 参数规格： 频率稳定度：≦±0.005%(-10~60℃) 稳定度：±10KHz 频率偏移：±48KHz 假象干扰比：<-50dBC 灵敏度: 12dBμV（80dBS/N) 灵敏度调节范围: 12-32dB/μV 离散抑制: ≥75dB 信噪比: >102dB 失真率: <0.5%@1KHz 天线接口: BNC/50Ω 控制方式：电源开关、声频、频率（上/下）、功能锁定模式、频率配对 输出插头模式：1个非平衡式φ6.3mm接头/2个独立平衡式XLR接头（两频道） 输出电压: XLR平衡输出500mV、6.35MM混合输出350mV(25KHz调制） 电源：DC 12V 2000mA 尺寸(mm)：接收器480mm(宽)×45mm(高)×260mm(长) |
| 6 | 无线会议话筒（手持*1、头戴*1） | JDS MX620S | 广州声之天电子有限公司 | 2 | 套 | 功能特点 1.采用高档液晶显示屏全彩OLED全视角中文显示，使接收机及发射器的工作状态一目了然，便于操作。 2.先进的二通道混合设计；两组接收模级组，每组内置独立的CPU处理系统，完成音频的处理和射频传输。 3.载波频段: UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定），接收机每个通道采用窄频概念，减少频率之间的干扰，每个通道的频率是经过电脑计算精选出来的，能更适合多套两通道接收机叠机使用。 4.采用多级高性能声表滤波器，具有优良抗干扰能力。 5.采用优质高可靠贴片元件生产，采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率。 6.接收方式：CPU控制自动选讯接收，一键红外对频设定。 7.频率震荡模式：PLL锁相环回路。 8.频道数目: 160个，频带宽度: 50MHz。 9.频率响应: 60Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于麦克风单元）。 10.功能显示内容：群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量、功能锁定模式。 11.发射器：动圈式手持麦克风（选配）电容式: 鹅颈会议麦克风、领夹麦克风，头戴麦克风（选配）。 参数规格： 频率稳定度：≦±0.005%(-10~60℃) 稳定度：±10KHz 频率偏移：±48KHz 假象干扰比：<-50dBC 灵敏度: 12dBμV（80dBS/N) 灵敏度调节范围: 12-32dB/μV 离散抑制: ≥75dB 信噪比: >102dB 失真率: <0.5%@1KHz 天线接口: BNC/50Ω 控制方式：电源开关、声频、频率（上/下）、功能锁定模式、频率配对 输出插头模式：1个非平衡式φ6.3mm接头/2个独立平衡式XLR接头（两频道） 输出电压: XLR平衡输出500mV、6.35MM混合输出350mV(25KHz调制） 电源：DC 12V 2000mA 尺寸(mm)：接收器480mm(宽)×45mm(高)×260mm(长) |

## 八号楼6楼会议室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 生产商名称 | 数量 | 单位 | 技术参数（本技术参数是医院现有设备参数的介绍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议平板一体机 | HYCM-86 | HUSHIDA（北京互视达） | 1 | 套 | 1.分辨率:3840x21602.亮度:400cd/m' 3.对比度:1200:1 4.显示屏尺寸:86 英寸 5.书写方式:手指或书写笔 6.功能:书写白板、设备投屏、演示文档、视频会议 7.系统:安卓、Windows双系统8.支架:移动式升降支架 |
| 2 | 录音录像主机 | iDS-GNF9HS04(L)-H4 | HIKVISION（海康威视） | 1 | 台 | 1.支持4路 HD-SDI/CVBS 自适应视频输入 2.支持4个POE 接口3.默认支持4路1080P 网络视频接入 4.禁用1路模拟增加1路网络 5.最大支持8路1080P网络接入 6.支持1路 VGA 输入和1路 HDMI输入 7.支持全路数 H.265 编解码 8.支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 9.支持画中画功能 10.支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式 11.自带7寸触摸屏 12.标配2个 DVD 光驱 13.支持4个SATA接口 14.支持容量最大为8TB的硬盘 15.3U机箱 16.1个RJ4510M/100M/1000M自适 应以太网口 17.存储时间:1080P60HZ下存储时间不小于 1000 小时 |
| 3 | 特写摄像机 | DS-2CD7A47EWD-LZ(S) | HIKVISION（海康威视） | 4 | 个 | 1.乙像HD-SDI/CVBS 自适应视频输入 2.支持4个POE 接口默认 3.支持4路1080P网络视频接入禁用1路模拟增加1路网络 4.最大支持8路1080P网络接入 5.支持1路 VGA输入和1路 HDMI输入 6.支持全路数H.265编解码7.支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 8.支持画中画功能支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式 9.自带7寸触摸屏标配2个DVD光驱 10.支持4个SATA接口 11.支持容量最大为8TB的硬盘 3U机箱12.1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 4 | 全景摄像机 | DS-2CD7147EWDV2-IZ(S) | HIKVISION（海康威视） | 1 | 个 | 1.高清单目全景红外摄像机。2.1.85mm 定焦镜头，30 米红外。3.1/1.7"800W像素高性能传感器宽动态，低照度，防暴结构。4.H.265/H.264600W/400W/1080P/720P，30fps。5.1xLine In,1xLine 0ut，1xRS485，2x开关量输入，1x开关量输出，1XBNC，1XTF卡槽(最大 256G)。6.功耗 20W，DC12V/POE。 7.内置拾音器、喇叭; 8.支持电源返送功能。 9.含电源。 10.IP67, IK10. 11.支持畸变校正、远景放大、智能分析 |
| 5 | 独立拾音话筒 | SMK-1000 | SuperLux（舒伯乐） | 8 | 支 | 1.可互换心形，超心形和全指向音 头。 2.中频平直，高频稍有提升，语音清晰，真实。 3.金属材质绒面座体，小巧，美观耐用。 4.48V 幻象电源供电。 5.特配以镀金的XLR连接片，使音频电流得到理想传输。 6.技术参数 6.1单体:背极式驻极体6.2指向性:心型/超心型/全指向6.3频率响应:40Hz-16kHz6.4灵敏度:-38dB士3dB (1dB=1V/Pa at 1kHz) 6.5等效噪声级:≤25Dba 6.6最大声压级:130dB(T.H.D≤ 1% at 1kHz) 6.7使用电源:48VDC，2mA 6.8连接线长:3M(0utlay) 6.9输出接口:XLRM 三针公卡侬*2 |
| 6 | 机柜 |  | 定制 | 1 | 个 | 专用机柜，尺寸: 1200mm*600mm*600mm，材质:铸铁板材 |

| 三号楼5楼会议室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录像同步录音录像主机 | 大华DH-HCVR0404FD-S-H |  | 1 | 台 |
| 2 | 存储介质(硬盘） | 希捷6T |  | 4 | 块 |
| 3 | 电源时序器 | FUCESTEX PL08 |  | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 大华 |  | 1 | 台 |
| 5 | 交换机 | DCN 8口poe |  | 1 | 台 |
| 6 | 话筒 | MICGRIN MG9140 |  | 1 | 套 |
| 7 | 效果器 | FUCESTEX EQ-231 |  | 1 | 台 |
| 8 | 功率放大器 | FUCESTEX PA-9500 |  | 1 | 台 |
| 9 | 投影机 | 宏基CB-D04 |  | 1 | 台 |
| 10 | 电子白板 | 中银86寸会议平板MT8601 |  | 1 | 台 |
| 11 | 无线投屏 | 国产 |  | 1 | 套 |
| 12 | 摄像头 | 大华 |  | 3 | 个 |
| 13 | 音响 | FUCESTEX |  | 4 | 只 |
| 三号楼6楼会议室设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源时序器 | MR H-368 |  | 1 | 台 |
| 2 | 高清录像同步录音录像主机 | 海康 |  | 1 | 台 |
| 3 | 功放 | MR DB-1010SD |  | 1 | 台 |
| 4 | 音响 | MR |  | 2 | 只 |
| 5 | 摄像头 | 海康 |  | 3 | 个 |
| 6 | 只能会议平板 | 中银MT7530 |  | 1 | 台 |
| 7 | 无线投屏 | 国产 |  | 1 | 套 |
| 8 | 存储介质(硬盘） | 希捷6T |  | 4 | 块 |

- 配件清单

服务及配件报价清单

| 序号 | 名称及规则型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏单元板 | 块 |  |  |
| 2 | LED显示屏电源 | 台 |  |  |
| 3 | LED显示屏发送卡 | 张 |  |  |
| 4 | LED显示屏排线 | 根 |  |  |
| 5 | LED显示屏电源线 | 根 |  |  |
| 6 | LED显示屏网络跳线 | 根 |  |  |
| 7 | LED显示屏接收卡 | 张 |  |  |
| 8 | 钛金包边 | 平方米 |  |  |
| 9 | 屏体钢结构 | 平方米 |  |  |
| 10 | 控制计算机CPU | 颗 |  |  |
| 11 | 控制计算机内存 | 条 |  |  |
| 12 | 控制计算机硬盘500G | 块 |  |  |
| 13 | 控制计算机主板 | 块 |  |  |
| 14 | 控制计算机显卡 | 块 |  |  |
| 15 | LED显示屏矩阵转接卡 | 张 |  |  |
| 16 | HDMI高清线1米 | 根 |  |  |
| 17 | DVI视频线1米 | 根 |  |  |
| 18 | 主扩音箱单元喇叭 | 个 |  |  |
| 19 | 主扩音箱单元分频器 | 块 |  |  |
| 20 | 音箱田字架 | 副 |  |  |
| 21 | 次低音音箱喇叭 | 个 |  |  |
| 22 | 次低音音箱分频器 | 块 |  |  |
| 23 | 返听音箱喇叭 | 个 |  |  |
| 24 | 返听音箱分频器 | 块 |  |  |
| 25 | 音箱线2*2.5 | 卷 |  |  |
| 26 | 音箱线2*1.5 | 卷 |  |  |
| 27 | 功放电容 | 个 |  |  |
| 28 | 功放三极管 | 个 |  |  |
| 29 | 功放电位器 | 个 |  |  |
| 30 | 功放电感 | 个 |  |  |
| 31 | 功放变压器 | 个 |  |  |
| 32 | 音频处理器DSP芯片 | 个 |  |  |
| 33 | 音频处理器电源模块 | 个 |  |  |
| 34 | 会议话筒咪芯 | 个 |  |  |
| 35 | 会议话筒单元 | 个 |  |  |
| 36 | 无线话筒咪芯 | 个 |  |  |
| 37 | 无线话筒外壳 | 套 |  |  |
| 38 | 无线话筒电路板 | 块 |  |  |
| 39 | 显示终端液晶屏 | 块 |  |  |
| 40 | 显示终端主板 | 块 |  |  |
| 41 | 65寸液晶触摸教学一体机OPS电脑 | 台 |  |  |
| 42 | 65寸液晶触摸教学一体机液晶面板 | 块 |  |  |
| 43 | 65寸液晶触摸教学一体机触摸模块 | 套 |  |  |
| 44 | 录像专用硬盘6TB | 块 |  |  |
| 45 | 86寸会议平板一体机OPS电脑 | 台 |  |  |
| 46 | 86寸会议平板一体机触摸模块 | 块 |  |  |
| 47 | 86寸会议平板一体机液晶面板 | 套 |  |  |
| 48 | 42U网络机柜 | 个 |  |  |
| 49 | 网络线缆CAT6 | 箱 |  |  |
| 50 | 网络水晶头CAT6 | 盒 |  |  |
| . | . | . |  |  |
| . | . | . |  |  |
| . | . | . |  |  |
| . | . | . |  |  |
| . | . | . |  |  |

（“服务及配件报价清单”作为后期结算依据，因设备种类、品牌较多，配件清单内所列的配件仅为常用配件，需供应商根据提供的设备清单在“服务及配件报价清单”后增项补充配件清单及报价）